-https://youtu.be/9MSiSfSPkMc?si=i7zJUYU4aGkVzuWL

1. 抽水試驗實作步驟

- 井的選擇：選擇兩口深度相近、位於同一含水層且具備補給能力的井。一口作為「抽水井」，另一口作為「觀測井」，兩者距離建議在 10 到 20 公尺之間。試驗前需確保這些井已停止抽水至少 48 小時。

- 前置作業：使用 GPS 或相關應用程式記錄井位與海拔，並使用捲尺測量井的深度、直徑以及「靜水位」（Static Water Level）。注意應測量至水面的深度，而非井內水量。

- 抽水過程：

  - 啟動抽水，並每 2 到 5 分鐘記錄抽水井與觀測井的水位變化。

  - 抽水持續 3 到 6 小時。

  - 期間需測量出水量（Discharge），利用已知容積的容器（如 200 公升桶子）搭配碼錶，分別在抽水開始、中間及結束時各測量一次。

- 恢復期觀測(回昇試驗)：停止抽水後，需再觀測 3 到 6 小時的水位回升過程，同樣每 5 到 10 分鐘記錄一次。

2. 科學原理：含水層影響

- 交互影響：當一口井（井 A）開始抽水，水位下降會帶動含水層中的水流入該井。

- 水位連動：因為多口井（如 A、B、C）通常連通同一個含水層，當井 A 抽水時，即使肉眼難以察覺，鄰近的井 B 和 C 的水位也會隨之下降，因為抽水產生了水位坡度，促使周圍地下水向抽水點匯集。

- 目的：透過這些數據，可以估算含水層的「導水係數」（Transmissivity）與「儲水係數」（Storativity），對於確保飲用水安全與地下水資源管理至關重要。

影片特點分析

- 實務導向（Practical）：影片並非僅談論理論，而是提供具體的工具建議（如使用 Notecam App）、記錄頻率建議與測量技巧，適合相關領域的技術人員參考。

- 流程清晰（Structured）：將試驗分為準備、抽水、回升三個階段，並透過明確的時間點（如 [00:41] 提到的 48 小時靜止期）建立一套標準化作業程序（SOP）。

- 視覺化解釋（Visual Explanation）：影片後段利用概念說明（如將井命名為 A、B、C）來解釋地下水流向，讓觀眾能輕鬆理解複雜的地下水力學原理，即「抽水井會影響周邊共同含水層的其他井」。

- 強調數據紀錄的重要性：影片不斷提醒要在日記或表中記錄每一個時間點的數據，強調數據採集的準確性是後續科學分析的基礎。

-https://youtu.be/kgOCt0zP_Zg

解說員逐一介紹了抽水試驗現場的各個關鍵組件及其功能，並強調了正確操作的重要性，以確保試驗數據的準確性。

- 井口與水位測量（[00:30]）： 介紹淺層鑽孔井，並示範使用「水位計（Dip meter/Dipper）」測量井內水位。當探頭接觸水面時會發出聲響並亮燈，以讀取與井口參考點之間的深度。

- 抽水機組（[02:30]）： 說明包含發電機與抽水泵的機組，並強調啟動前務必「引水（Prime）」以充滿管道，並檢查油量。

- 流量與流向調整（[03:07]）： 為了確保測量精準，泵出口後需保持約一米的直線距離，以消除湍流，使水流進入流量計前呈現穩定層流。

- 流量計（[03:30]）： 透過渦輪機制即時測量排放速率，並累計總排放體積。

- 控制閥（[04:10]）： 用於調節流量，在進行變流量抽水試驗（Step test）時，需利用此閥精確控制抽水速率。

- 排水點規劃（[04:41]）： 排水點應設在離井口至少 50 到 100 公尺處，避免回滲（Recirculation）影響試驗結果。同時需考量排水不會淹沒工作區域，並遵守當地環保法規。

抽水試驗設備的特點與注意事項

根據影片內容，抽水試驗設置的特點如下：

- 水位計的精確性： 使用帶有刻度的探頭，確保能精準獲取水位數據，這對於評估地下水狀況至關重要 [01:17]。

- 物理條件的平穩處理（層流控制）： 在流體進入流量計之前，必須設置一段直線管路，其目的是為了讓水流平穩，消除不規則的湍流，從而提高測量的準確度 [03:18]。

- 變流量測試的靈活性： 透過安裝控制閥，操作人員可以根據試驗需求（如 Step test）隨時調整抽水速度，這是執行專業水文測試的必備設計 [04:23]。

- 防回滲設計： 設備配置必須考慮排水位置，至少距離井口 50-100 公尺，以防止抽出的水重新滲入井中，導致數據判讀偏差 [05:05]。

- 場域環境考量： 不僅要考慮數據，還需具備良好的排水規劃，避免造成周邊環境積水或產生環境法規問題（如水質排放標準）

https://youtu.be/CL6JyWaK1OY?si=qWgId3KQ_iizLS-X

抽水試驗的主要目的大致有二，其一為單純求取水理參數，其二為進一步進 行開挖抽降水配井設計。抽水試驗及相關設計的流程大致為：(1) 抽水試驗規劃、(2) 水井施作 及現場設備安裝、(3) 抽水試驗現地操作、(4) 試驗資料整理及水理參數分析、(5) 配井設計。

1. 前期規劃與準備

試驗非盲目進行，前期作業必須蒐集地質報告、地下水壓等資訊，以判斷地層是「拘限」或「非拘限」含水層。接著需規劃抽水井與觀測井的配置，這類井體深度需足夠穿透目標含水層，且需特別注意周邊是否有河川、高樓地下室等會干擾地下水流的「邊界條件」，以避免試驗數據失真。

2. 硬體選用與敏感限制

工欲善其事，設備的選擇至關重要：

- 抽水機 (Pump)： 必須依預估最大抽水量選取適當馬力。若馬力過大，微調流量時容易導致水管爆裂或馬達受損；反之若過小，則無法達到預期的水位洩降效果。

- 濾水管： 為避免井體效應影響數據，濾水管的「開口率」建議達到 15% 以上。

- 流量控制： 這是最敏感的環節。抽水試驗的成功關鍵在於「精準控流」，務必使用傳統精密閘閥，並搭配可靠的流量水表。應避免使用變頻器控制水泵，因其在微調時的精度不足，容易導致水位震盪，造成後續分析困難。

3. 現地執行與數據分析

試驗開始前須進行「初步試水」，用以測試設備及推估正式抽水率（一般建議取試水時流量的 0.6 至 0.7 倍）。正式抽水時，需採取「定量抽水（維持流量不變）」或「變量抽水（連續記錄變化）」模式，並使用電子感測器高頻率監測水位變化。

最後，專業分析師會檢視「洩降曲線」，判斷地層是否存在井管儲蓄效應、滲漏現象或山區阻隔效應。由經驗豐富的專家（如大也工程顧問等團隊）進行判讀，能解析複雜的現場變數。此外，「回升試驗」亦是不可或缺的收尾，透過停止抽水後的水位回升數據，可進一步驗證抽水階段結果的正確性，確保最終設計出的配井方案能完美滿足工程需求。

https://www.youtube.com/watch?v=lgox2V1kAg8

整個測試分為三個主要階段：

- 安裝階段：

  - 將幫浦安裝至鑽孔內，深度設定必須經過精確計算，確保能有效抽取目標含水層的水。

- 抽水階段 (Pumping Phase)：

  - 以恆定速率持續抽取水，模擬含水層在高負載下的表現。

  - 記錄數據：期間需規律地測量鑽孔水位下降幅度與實際抽水量。

- 恢復階段 (Recovery Phase)：

  - 停止抽水後，監測水位回升至初始狀態的過程。

  - 記錄數據：透過觀測恢復速度，分析含水層的補充能力。

二、 所需器材與工具

雖然影片未詳細列出品牌，但依據測試需求，執行此類試驗通常需要以下器材：

- 沉水式幫浦（Submersible Pump）：用於置入鑽孔底部抽取地下水，需具備流量控制功能以維持恆定流速。

- 水位計（Water Level Meter/Dipper）：用於精確測量鑽孔內的水位深度（包含抽水期間的下降水位與停止後的恢復水位）。

- 流量計（Flow Meter）：用於即時監控並維持穩定的抽水速率。

- 數據記錄設備：用於定時記錄水位變化與抽水量的筆記本或自動數據記錄器（Data Logger）。

- 配管與電纜：用於連接幫浦並供電至地表。

  獲取參數方式：透過觀察抽水井本身的水位下降（Drawdown）隨時間的變化。

  可獲得參數：主要是導水係數（Transmissivity）的估算。

  限制：

- 井損（Well Loss）誤差：因為測量點就在抽水井內，水位下降數據會包含「水流經井篩與井壁的阻力」，這稱為井損。如果不進行修正，算出來的含水層參數會產生偏差。

- 儲存係數難以估算：單井測試通常無法可靠地計算出儲存係數（Storativity），因為它無法觀察到含水層在更遠處的壓力傳遞情形。

  適用情境：僅適用於初步評估、資源非常有限，或僅需粗略了解該口井的產水能力時。

獲取水文參數方式透過定量抽水試驗+回升試驗獲得